### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

(Tragschicht und Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338)

Pos. 01	Baustoffgemisch für Tragschichten

Tragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen

Dicke: 	Dimensionierung nach RSTO 12

Material:	Baustoffgemisch für Frostschutz- oder  
      		Schottertragschichten 0/32 oder 0/45, UF 5

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€

Pos. 02	Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen

Betonpflastersteine DIN 1338, Klassifizierung D,I,K liefern und 
	nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,
	auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verlegen. 
Platten an Randbefestigungen anpassen,
einschließlich aller Schneidarbeiten,
Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verfüllen,
	Fläche reinigen und mit einer geeigneten Rüttelplatte und Gummimatte verdichten.

Produkt: 	Beton Kleinpflastersteine verschiedene Maße

B 9,5  und  L  7;8;9;10;11;12 cm, Oberfläche strukturiert analog Naturstein,

2 mm Strukturtiefe, colormixdesign,

Rutschfestigkeit R13, zweischichtig mit Edelsplitt,

mit Weißzement Festigkeitsklasse 52,5

Steinhöhe:  	80mm

Ausführung:	Reihenverband aus 6 Steinen ohne Kreuzfugen, angeformte Abstandhalter

Farbe: 		giallo

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€