### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

(Tragschicht und Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338)

Casa di Campo, Pflasterstein/Platte OF Natursteinstruktur und Colormix

Pos. 01	Baustoffgemisch für Tragschichten

Tragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen

Dicke: 	Dimensionierung nach RSTO 12

Material:	Baustoffgemisch für Frostschutz- oder  
      		Schottertragschichten 0/32 oder 0/45, UF 5

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€

Pos. 02	Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen

Betonpflastersteine/Platten DIN 1338 u. 1339 Klassifizierung D,I,K, U  liefern und 
	nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,
	auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verlegen. 
Platten an Randbefestigungen anpassen,
einschließlich aller Schneidarbeiten,
Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verfüllen,
	Fläche reinigen und mit einer geeigneten Rüttelplatte und Gummimatte verdichten.

Hersteller:	CITY STEINWERK GmbH
		Eschdorfer Str. 23

D - 01833 Dittersbach-Dürrröhrsdorf

Ansprechpartner: Herr Tobias Gründler

Tel.: 0049-35026-957-360 Fax – 362

E-Mail: gruendler@citysteinwerk.de

Produkt: 	Casa di Campo Plastersteine oder gleichwertig, 7 Formate gemischt

B 15,8; 22,3; 28,3 cm  und  L  20,8; 26,8; 29,8; 31,8; 38,8; 42,3 cm, Oberfläche strukturiert analog Naturstein, 2 mm Strukturtiefe, Colomixdesign,

Steinhöhe:  	80mm

Ausführung:	Verband aus 7 Steinen ohne Kreuzfugen, angeformte Abstandhalter

Farbe: 		granito

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€