### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

(Tragschicht und Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338)

City Unit Ökoline, Pflasterstein 16x24x8 oder 10cm mit 15mm Fuge

Pos. 01	Baustoffgemisch für Tragschichten

Tragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen

Dicke: 	Dimensionierung nach RSTO 12

Material:	Baustoffgemisch für Frostschutz- oder  
      		Schottertragschichten 0/32 oder 0/45, UF 5

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€

Pos. 02	Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen

Betonpflastersteine DIN 1338 Klassifizierung D,I,K,   liefern und 
	nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,
	auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verlegen. 
Platten an Randbefestigungen anpassen,
einschließlich aller Schneidarbeiten,
Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verfüllen,
	Fläche reinigen und mit einer geeigneten Rüttelplatte und Gummimatte verdichten.

Produkt: 	City Unit Ökoline oder gleichwertig

B 16 cm  und  L  24 cm, Oberfläche glatt,

Steinhöhe:  	80mm / 10mm

Ausführung:	angeformte Abstandhalter, Fase

Farbe: 		peach

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€