### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

Granada-Platte Format 80/40/12 cm

Pos. 0	Flächenbesfestigung aus Betonplatten herstellen

Betonpflastersteine/ Platten DIN 1339 Klassifizierung D,I,K,U   liefern und 
	nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,
	auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verlegen.            Gem. RStO 12, BK 0,3
Platten an Randbefestigungen anpassen,
einschließlich aller Schneidarbeiten,
Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verfüllen,
	Fläche reinigen und mit einer geeigneten Rüttelplatte und Gummimatte verdichten.

Hersteller:	CITY STEINWERK GmbH
		Eschdorfer Str. 23

D - 01833 Dittersbach-Dürrröhrsdorf

Ansprechpartner: Herr Gründler

Tel.: 0049-35026-957-360 Fax – 362

E-Mail: info@citysteinwerk.de

Produkt: 	Granada Platten

B 80 cm  und  L  40 cm, Oberfläche glatt,

Steinhöhe:  	12 cm

Ausführung:	Einzelne Steinformate, angeformte Abstandhalter, Microfase,

Farbe:

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€